Технический паспорт продукта

COMPROS P 46

Масло компрессорное

Описание

COMPROS P 46 – полностью синтетическое компрессорное масло, специально разработанное с использованием усовершенствованной технологии синтеза полиальфаолефинов с целью обеспечить исключительную эффективность и полную защиту. Обеспечивает превосходные рабочие характеристики и защиту компрессоров всех типов, в том числе одно- и многоступенчатых поршневых и  одно- и многоступенчатых центробежных компрессоров, когда требуется вязкость ISO 46, и особенно рекомендуется для ротационных винтовых насосов.

Преимущества

- Поддерживает чистоту системы и маслоотделителя, снижая затраты на обслуживание.

- Продляет срок службы масла, значительно увеличивая интервалы между его заменами и сокращая время простоев.

- Защищает от износа, продляя срок службы оборудования.

- Противодействует коррозии, снижая время остановок на обслуживание, обеспечивая экономию времени и средств.

- Превосходные свойства по выпуску воздуха, предотвращающие пенообразование и снижающие вынос масла.

Спецификации

DIN VD-L (согласно нормам DIN 51.506).

Типовые характеристики

| Показатель Метод |  | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO |  |  | 46 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 842 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 46 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 8.1 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 136 |
| Температура застывания | D 6892 | °C | -57 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 250 |

Применение

COMPROS P 46 специально разработано для использования в маслозаполненных ротационных винтовых компрессорах с высокой температурой выпуска (до 100°C) и давлением до 15 бар, разработанное для увеличения интервалов между заменами масла до 8000 час.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk