Технический паспорт продукта

GEARUS USMEP 75W-80

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS USMEP 75W-80 – полусинтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач с синхронизацией, мостов и раздаточных коробок. Это масло имеет исключительную совместимость с механизмами синхронизации, термическую стабильность и обеспечивает комфортность переключения. Предписывается для грузового транспорта и автобусов, оборудованных механическими коробками передач ZF.

Преимущества

- Высокий естественный индекс вязкости.

- Легкое переключение передач.

- Сильное противодействие износу шестерен и дисков синхронизаторов.

- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства.

- Специально адаптировано для трансмиссионных тормозов ZF.

Спецификации

API	GL 4

MAN	341 Type Z3 (ex TL)

MACK	GO-J

ZF	TE-ML 02D

DAF, IVECO

EATON	Увеличенный интервал

(300 000 км)

VOLVO	97305

RENAULT	B0032/2 Annex 3

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 75W-80 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 880 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 60 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 125 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 235 |

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk