Технический паспорт продукта

HYDRUS CHF

Масло гидравлическое

Описание

HYDRUS CHF – синтетическая гидравлическая «многофункциональная» жидкость, специально разработанная для использования во всех системах в диапазоне температур от -40°C до 130°C.

Преимущества

- Очень высокий индекс вязкости;

- Исключительная стойкость к окислению;

- Противопенные и противокоррозионные свойства;

- Очень низкая точка застывания;

- Уникальная фрикционная присадка для снижения износа и шума гидравлического насоса.

Спецификации

VW TL 521 46 (VW G 002 00)

VOLVO 1161529-1

MB 345.0

ZF TE-ML 02K, TE-ML 09B

GM 9985835

SAAB 9-3, 9-5

Типовые характеристики

FORD M2C204-A PSA S 712710 CHRYSLER MS 5931 OPEL GM 1940766 MAN M 3289

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  | визуально | зеленый |
| Вязкость при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 823 |
| Вязкость при -40°C | D 445 | сСт | 840 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 19,2 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 6,3 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 322 |

Внимание

Этот продукт несовместим и не может смешиваться с синтетическими жидкостями типа DOT 3, 4 и 5; для гидропневматических систем автомобилей CITROEN должен использоваться продукт HYDRUS LHM.

Применение

Гидравлические подвески.

Амортизаторы.

Гидростатические регуляторы.

Централизованные гидравлические системы.

Усилители управления.

Гидросистемы выравнивания.

Чрезвычайно хорошо подходит для подвесок и системы рулевого управления MAN.

Чрезвычайно хорошо подходит в качестве масла LDS для Peugeot и Citroën.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk